2.2.2. Проект «КОРОНАС-Ф»

Международная программа «КОРОНАС» (Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца), в рамках которой осуществлен запуск околоземной космической солнечной обсерватории «КОРОНАС-Ф» предназначена для исследований Солнца на разных фазах 11-летнего солнечного цикла. Предыдущий спутник «КОРОНАС-И» (запущен в 1994 году) наблюдал Солнце вблизи минимума его активности. «КОРОНАС-Ф» будет изучать солнечную активность вблизи максимума текущего 23-го цикла. 31 июля 2001 года спутник «КОРОНАС-Ф» выведен на орбиту с следующими параметрами: наклонение орбиты – 82,49°, минимальное удаление от поверхности Земли – 500,9 км, максимальное удаление от поверхности Земли – 548,5 км, период обращения 94, 859 мин. Такая орбита обеспечивает периодически повторяющиеся периоды непрерывных  наблюдений  за Солнцем длительностью приблизительно 20 суток,  что особенно важно для задач гелиосейсмологии и патрулирования солнечных вспышек. Фактически реализованная стабилизация ориентации космического аппарата оказалась в 3-5 раз лучше запланированной (несколько угловых секунд за секунду), что позволяет достичь высокого пространственного разрешения наблюдений Солнца.

Основными научными задачами проекта «КОРОНАС-Ф» являются наблюдения глобальных колебаний  Солнца и изучение сейсмологии его недр и внутреннего строения, комплексные исследования мощных динамических процессов активного Солнца (активные области, вспышки, выбросы плазмы) в широком диапазоне длин волн от  оптики до гамма, изучение солнечных космических лучей, ускоренных во время активных явлений на Солнце, условий их выхода, распространения в межпланетном магнитном поле и воздействия на магнитосферу Земли.

Состав комплекса научной аппаратуры

В соответствии с задачами проекта научная аппаратура космического аппарата включает четыре основные группы приборов: прибор для регистрации глобальных колебаний Солнца, приборы рентгеновского диапазона для построения спектральных изображений активных областей на Солнце с пространственным разрешением порядка 2-3 угл. секунды; приборы для измерения потоков электромагнитного излучения активных областей и вспышек; приборы для исследования солнечных корпускулярных потоков. Широкий диапазон измерений электромагнитного спектра и потоков солнечных космических частиц, как нейтральных (нейтронов), так  и  заряженных (электронов, протонов и ядер) позволит получать наиболее полную картину физических процессов в активных  областях на Солнце. Перечень научных приборов спутника «КОРОНАС-Ф» и их основное назначение приведены в табл.1.

Таблица 1. Приборы спутника КОРОНАС-Ф.

| Прибор | Назначение | Организация-разработчик прибора | Научные руководители эксперимента |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Гелиосейсмология |  |  |  |
| #### Спектрофотометр ДИФОС | Гелиосейсмологический мониторинг | ИЗМИРАН | В.Н.Ораевский |
| Построение монохроматических изображений с высоким угловым разрешением |  |  |  |
| Солнечный рентгеновский телескоп СРТ-К | Исследование пространствен-ной структуры и динамики верхней атмосферы Солнца по узкополосным XUV-изображе-ниям | ФИАН | И.И.Собельман И.А.Житник |
| Рентгеновский спектрогелиограф РЕС-К | Диагностика горячей плазмы солнечной атмосферы по изображениям в спектральных линиях X- и XUV диапазонов спектра | ФИАН | И.И.Собельман И.А.Житник |
| Спектрофотометр ДИОГЕНЕСС | Исследование рентгеновского излучения активных областей и вспышек на Солнце | ЦКИ ПАН* | Я.Сильвестр |
| Измерение потоков и поляризации электромагнитного излучения (от УФ до -) |  |  |  |
| Рентгеновский спектрометр РЕСИК | Исследование рентгеновского излучения Солнца с высоким спектральным разрешением. | ЦКИ ПАН* | Я.Сильвестр |
| Солнечный спектрополяриметр СПР-Н | Исследование поляризации рентгеновского излучения солнечных вспышек | ФИАН НИИЯФ | И.И.Собельман И.П.Тиндо С.И.Свертилов |
| Вспышечный спектрометр ИРИС | Исследование вспышечной активности Солнца в рентге-новском диапазоне спектра | ФТИ | Г.Е.Кочаров |
| Гамма-спектрометр ГЕЛИКОН | Исследование вспышечной активности Солнца в рентге-новских и гамма-лучах | ФТИ | Е.П.Мазец |
| Рентгеновский спектрометр РПС | Исследование рентгеновского излучения солнечных вспышек и их предвестников | ИКИ РАН МИФИ | В.М.Панков Ю.Д.Котов |
| Амплитудно-временной спектрометр АВС | Исследование рентгеновского и гамма-излучения солнечных вспышек | МИФИ | Ю.Д.Котов |
| Солнечный ультрафиолетовый радиометр СУФР-Сп-К | Исследование вариаций интегрального потока ультрафиолетового излучения Солнца. | ИПГ | Т.В.Казачевская |
| Ультрафиолетовый солнечный спектрофотометр ВУСС-Л | Исследование ультрафиолетового излучения Солнца вблизи резонансной линии водорода НL. | ИПГ | А.А.Нусинов |
| Исследования солнечных корпускулярных потоков |  |  |  |
| Комплекс приборов для исследования солнечных космических лучей СКЛ | Исследование солнечных космических лучей | НИИЯФ МГУ | С.Н.Кузнецов |

*ЦКИ ПАН – Центр космических исследований Польской академии наук.

Первые результаты наблюдений

Спектрофотометр ДИФОС

Спектрофотометр «ДИФОС» предназначен  для измерения флуктуаций интенсивности оптического излучения Солнца с целью получения спектра собственных колебаний. Измерения интенсивности проводятся одновременно в 6-ти оптических спектральных диапазонах:  350, 500, 650, 850, 1100 и 1500 нанометров с шириной полосы 10% от значения центральной частоты. По сравнению с проектом «КОРОНАС-И» осуществлена значительная модернизация фотометра - значительное увеличение (больше, чем на порядок) чувствительности фотоприемников и расширение спектрального диапазона наблюдения почти в два раза с одновременным увеличением спектральных каналов с 3-х до 6-и. Наблюдения глобальных колебаний Солнца ведутся в широком спектральном диапазоне, включающем наиболее информативную линию ультрафиолетового диапазона, в которой интенсивность излучения от глобальных колебаний Солнца заметно превышает интенсивность излучения в других линиях. Ниже приведено сравнение каналов прибора «ДИФОС» с приборами SOHO.

MDI	                                        

GOLF	                                

LOI		

SPM				

ДИФОС						                  

400	800 	    1200     1600 нм

Рис.1. Сравнение каналов спектрофотометра «ДИФОС» («КОРОНАС-Ф») с приборами SOHO (MDI – Michelson Doppler Imaging of solar oscillations, GOLF – Global low-degree velocity, LOI – Luminosity Oscillation Imager , SPM - SunPhotoMeter).

На рис.2 показаны относительные амплитуды мод 5-ти минутных колебаний Солнца на длине волны 350 нм за период 28-30 ноября 2001 г. по результатам обработки данных спектрофотометра «ДИФОС». Аналогичные результаты получены для всех других каналов.

Рис. 2 Относительные амплитуды мод 5-ти минутных колебаний Солнца на длине волны 350 нм по результатам обработки данных

спектрофотометра ДИФОС.

После усреднения по модам получены средние значения относительных амплитуд для каждого из 6-ти каналов и построена их зависимость от длины волны, которая показана на рис.3. Все точки легли на гладкую кривую, которая аппроксимируется зависимостью −1.2. Аналогичный результат установлен для другого интервала наблюдений 30 ноября – 3 декабря 2001 г. (вторая кривая на рисунке, помеченная квадратиками). Сравнение результата с прибора «ДИФОС» с результатами в диапазоне наземных наблюдений дает хорошее совпадение. По наземным измерениям отношение амплитуд глобальных колебаний на длинах волн 500 нм и 680 нм составило 1,6, а для измерений прибором «ДИФОС» оно равно 1,54. Для другой пары длин волн – отношение амплитуд на длинах волн 500 нм и 870 нм для наземных наблюдений составило 2,2, а по данным прибора «ДИФОС» оно равно 1,93.

Рис. 3.  Зависимость относительной амплитуды собственных колебаний Солнца от длины волны.

Спектральные изображения полного диска Солнца в рентгеновском диапазоне 1.85÷335Å (эксперимент «СПИРИТ»)

Комплекс аппаратуры эксперимента «СПИРИТ» включает многоканальный телескоп СРТ-К и спектрогелиограф РЕС-К. Основной задачей эксперимента является одновременное получение рентгеновских спектральных изображений солнечного диска и короны, соответствующих монотемпературным слоям плазмы солнечной атмосферы в широком температурном интервале Тe = 0.05÷50 МК (1 МК = 106К) с высоким пространственным, спектральным и временным разрешением. Такие наблюдения Солнца являются основой для исследования трехмерной структуры и динамики солнечной атмосферы, определения физических параметров и вариаций содержания элементов в плазменных образованиях и явлениях – активных областях, корональных дырах, вспышках, выбросах корональных масс, ярких точках, протуберанцах и т.д.

В приборах СРТ-К и РЕС-К была использована многослойная фокусирующая оптика, системы тонкопленочных и пористых спектральных фильтров и приемники на основе открытых микроканальных пластин и охлаждаемых ПЗС-матриц. Важной особенностью комплекса приборов является возможность одновременного получения изображений всего Солнца в нескольких спектральных каналах. Основные характеристики измерительных каналов приведены в таблице 2. Узкополосные каналы, центрированные на длины волн  171, 175, 195, 284 и 304Å относятся к телескопу СРТ-К; остальные каналы – к спектрогелиографу РЕС-К. Канал  MgXII  дает монохроматические изображения в линии 8.42Å с угловым разрешение 6”x6”. Спектрогелиограммы в областях длин волн 177 – 207 Å и 285 – 335Å дают одновременные спектры плазменных структур в солнечной атмосфере с пространственным, спектральным и временным разрешением, соответственно, 5”x100” и 8”x160”, 0.02 и 0.04 Å и до 2 сек.

Таблица 2. Основные характеристики измерительных каналов приборов СРТ-К и РЕС-К.

| # Диапазон канала | # Основные ионы | Т, 106К |
| --- | --- | --- |
| 1.85 - 1.87Å 8.418 - 8.423Å 177 – 207Å 285 – 335Å 171Å 175Å 195Å 284Å 304Å 304Å | FeXXIV – FeXXV ## MgXII OIV, FeIX-XXIV, CaXIV-CaXVII HeII, SiXI, FeXV-FeXVI, MgVIII, NiXVII, CaXVII FeIX – FeX FeX – FeXI FeXII FeXV HeII HeII, FeXV | 20 – 50 10 0.3 – 16 0.05 – 5 1.3 1.3 1.6 2 0.05 0.05 – 2 |

Рис. 4. Изображения Солнца в каналах рентгеновского телескопа, соответствующих температурным слоям в интервале 0.05 – 2 М.К (эксперимент СПИРИТ).

За первые 6 месяцев наблюдений зарегистрировано более 40 тысяч рентгеновских изображений  и спектрогелиограмм в диапазоне длин волн 8.4 – 335Å с высоким пространственным, спектральным и временным разрешением. Ежедневно регистрируется более 200 изображений Солнца. На рис.4 в качестве примера приведены изображения Солнца в каналах рентгеновского телескопа, соответствующих температурным слоям в интервале 0.05 – 2 МК (см. табл.2). На изображениях видны локальные и крупномасштабные плазменные образования, разнообразная структура магнитных полей, а также область вспышки.

На рис.5 представлено монохроматическое изображение в линии Mg XII 8.42Å области солнечной короны, разогретой до температуры 10 МК. Это изображение совмещено с изображением в канале 175Å, соответствующем температуре 1.3 МК (шарообразная структура в правом верхнем углу рисунка). Высокотемпературные (10 МК)  динамические плазменные структуры с различным временем жизни (от минут до десятков часов), разной формы (шлемовидные, шарообразные, паукообразные и др.) и с различным распределением по высоте до сотен тысяч км над диском Солнца обнаружены в монохроматических рентгеновских изображениях впервые.

Рис.5. Монохроматическое изображение в линии Mg XII 8.42Å области солнечной короны, разогретой до температуры 10 МК (эксперимент «СПИРИТ»).

На рис.6 представлена спектрогелиограмма Солнца 16.09.01 (03.59 UT) вместе со спектром вспышки в области 177-207Å, где показаны также основные интенсивные линии ионов Fe X – XXIV, возбуждаемые в широком диапазоне температур от 1 до 16 МК, а также ряд линий ионов других элементов (O, Ca и Ni), соответствующих температурам 0.3 – 5 МК. Область вспышки видна как компактное изображение на спектрогелиограмме в “горячей“ линии Fe XXIV 192.04Å, имеющей максимум светимости при 16 МК.

В результате первичного анализа изображений в эмиссионных линиях многозарядных ионов получены распределения электронной плотности и температуры в различных плазменных образованиях солнечной короны: активных областях, вспышках, корональных дырах и др., лежащих в диапазоне значений  Ne ≈ 108 - 1012 см-3 и Tе ≈ 1 20 МК..

Таким образом, в рамках эксперимента СПИРИТ реализовано новое направление в солнечной астрофизике – изображающая рентгеновская спектроскопия, позволяющая по монохроматическим изображениям Солнца воссоздать трехмерную структуру  и исследовать динамику плазменных образований солнечной атмосферы в диапазоне температур Те ≈ 0.05  50 МК.

Рис.6. Спектрогелиограмма Солнца 16.09.01 (03.59 UT) вместе со спектром вспышки в области 177-207Å. Показаны также основные интенсивные линии ионов Fe X – XXIV, возбуждаемые в широком диапазоне температур от 1 до 16 МК, а также ряд линий ионов других элементов (O, Ca и Ni), соответствующих температурам 0.3 – 5 МК (эксперимент «СПИРИТ»).

Спектрофотометр «ДИОГЕНЕСС» и рентгеновский спектрометр «РЕСИК»

Приборы «РЕСИК» и «ДИОГЕНЕСС» измеряют спектры излучения Солнца в диапазоне длин волн 3-7 Å и предназначены для исследования рентгеновского излучения активных областей и вспышек с высоким спектральным разрешением. Получаемые ими рентгеновские спектры солнечного излучения сравнимы по спектральному и временному разрешению с самыми лучшими наблюдениями выполненными до сих пор. Вследствие  полярной орбиты объекта «КОРОНАС-Ф», а также полного покрытия широкого спектрального диапазона,  они являюсь ценным дополнением спектров получаемых со спутника «Yohkoh». При больших потоках рентгеновского излучения детекторы прибора «РЕСИК» и спектрометров объекта «Yohkoh» насыщаются, поэтому прибор «ДИОГЕНЕСС» является на настоящий момент единственным в мире работающим спектрометром, который снимает спектры мощных вспышек - балла свыше M2 (пример – вспышка класса X5.3  25 августа 2001 г.).

На рис.7 показаны спектры в линии СаXIX с высоким пространственным разрешением (5) на фазе роста, промежуточной фазе и фазе распада самой мощной вспышки текущего цикла солнечной активности (25 августа 2001 г.). Температура излучающей плазмы уменьшается от 2,5 МК на фазе роста до 1,2 МК на фазе спада. На спектрах видны эффекты изменения ширины спектральных линий, что указывает на роль плазменной турбулентности при эволюции вспышки. Относительные интенсивности излучения в линиях содержат информацию об энергетическом балансе во вспышках, роли немаксвелловских и неравновесных процессов в области выделения энергии вспышки. В данном спектральном диапазоне (3-7 Å)  для вспышки Х-класса подобные спектры с таким высоким пространственным разрешением получены впервые. Они показывают наличие множества линий излучения, которые образованы за счет процессов столкновительного возбуждения атомов, возбуждения внутренних оболочек атомов и диэлектронной рекомбинации, и позволяют осуществить детальную диагностику вспышечной плазмы.

Ca XIX  16:32 UT

Ca XIX  16:53 UT

Ca XIX  17:44 UT

Рис.7. Спектры в линии СаXIX с высоким пространственным разрешением (5) на фазе роста, промежуточной фазе и фазе распада самой мощной вспышки текущего цикла солнечной активности (25 августа 2001 г., спектрофотометр

«ДИОГЕНЕСС»).

Вспышечный спектрометр «ИРИС»

Прибор предназначен для исследования вспышечной активности Солнца в рентгеновском диапазоне спектра 2-200 кэВ. В патрульном режиме измерений он имеет 12 энергетических каналов с временным разрешением 2,5 с, в режиме всплеска - 64 энергетических канала с временным разрешением 1 с и 4 канала с разрешением 10 мс. Спектральных измерений с таким временным разрешением до настоящего времени не проводилось ни в одном эксперименте по исследованию рентгеновского излучения Солнца. Наблюдения тонкой временной структуры потоков жесткого рентгеновского излучения дают прямую информацию о развитии процессов энерговыделения на взрывной фазе вспышек и позволят продвинуться в понимании их физического механизма. На рис.8 показан временной профиль интенсивности рентгеновского излучения в солнечной вспышке, зарегистрированной прибором «ИРИС» 13.03.2002 г. Эта вспышка была наиболее мощной из зарегистрированных. Максимум ее интенсивности в мягком рентгеновском диапазоне наблюдался в 22:08:33 UT.

Рис.8. Временной профиль интенсивности рентгеновского излучения в солнечной вспышке, зарегистрированной прибором «ИРИС» 13.03.2002 г.

Гамма-спектрометр «ГЕЛИКОН»

Прибор регистрирует временные и спектральные характеристики жесткого электромагнитного излучения солнечных вспышек в широком энергетическом диапазоне от рентгена до гамма - 10 кэВ – 10 МэВ. С его помощью осуществляется слежение за радиационной обстановкой в околоземном космическом пространстве и солнечными вспышками с мягким энергетическим спектром, обнаружение и детальная регистрация жестких (Е> 50 кэВ) вспышек и гамма-всплесков. За период наблюдений с 15 августа 2001 г. по 22 января 2002 г. прибором «ГЕЛИКОН» зарегистрировано свыше 600 солнечных вспышек и 5 гамма-всплесков. Большинство вспышек имели мягкие спектры и регистрировались в фоновом режиме с временным разрешением 1 сек в восьми смежных интервалах энергии от 26 до 380 кэВ. Одна из мощных солнечных вспышек была зарегистрирована на взрывной фазе 24 декабря в T0=0 h 31 m 41.895 s UT. На рис.9-11 приведена временная динамика этой вспышки в восьми энергетических каналах и энергетические спектры, полученные последовательно на различных фазах события. Времена начала регистрации каждого из спектров и длительность набора информации указаны на рисунках.

Рентгеновский спектрометр «РПС-1»

Прибор предназначен для исследования солнечных вспышек и их предвестников в рентгеновском диапазоне 3-30 кэВ.  За время измерений проведено уточнение калибровочных характеристик прибора, построены карты фоновых условий и набрана статистика экспериментальных данных.

Амплитудно-временной спектрометр «АВС»

Прибор предназначен для исследования рентгеновского и гамма-излучения солнечных вспышек, и в частности, для анализа событий типа солнечная вспышка - гамма-всплеск в энергетических диапазонах: Е = 3-30 КэВ, Е = 0,1-8,0 МэВ, Е = 2,0-80,0 МэВ. За время наблюдений зарегистрировано несколько десятков кандидатов в события типа солнечная вспышка или гамма-всплеск, для которых получены энергетические спектры для разных фаз события (до события, во время события и после его окончания). Длительность событий-кандидатов изменяется от 16 секунд до 3-5 минут. На рис.12 для события 18.09.2001 по результатом измерений восстановлен дифференциальный энергетический спектр, на котором можно отметить излом в спектре в районе энергии 300 КэВ и возможную спектральную особенность, которую можно соотнести с аннигиляционной линией 511 КэВ.

Рис.9. Показан временной профиль излучения мощной вспышки 24 декабря 2001 г. (T0=0 h 31 m 41.895 s  UT) на взрывной фазе в восьми энергетических каналах (гамма-спектрометр «ГЕЛИКОН»).

Рис.10. Энергетические спектры мощной вспышки 24 декабря 2001 г., полученные последовательно на различных фазах события (0-109 сек) (гамма-спектрометр ГЕЛИКОН).

Рис.11. Энергетические спектры мощной вспышки 24 декабря 2001 г., полученные последовательно на различных фазах события (109 – 235 сек) (гамма-спектрометр

«ГЕЛИКОН»).

Рис.12. Дифференциальный энергетический спектр события 18.09.2001 г.

Солнечный ультрафиолетовый радиометр «СУФР-Сп-К»

Аппаратура «СУФР-Сп-К» измеряет потоки ультрафиолетового излучения Солнца как звезды в нескольких спектральных интервалах - от 1 до 130 нм и имеет в отличие от «SOHO» более широкий спектральный диапазон. Помимо научных задач, выполняются задачи мониторинга одного из наиболее существенных элементов космической погоды - геоэффективного УФ-излучения Солнца. Аппаратурой «СУФР» в рентгеновском диапазоне длин волн  < 12 нм получены данные о мощной вспышке класса Х-5.3B 25 августа в 16 ч 23 м UT.

Ультрафиолетовый солнечный спектрофотометр «ВУСС-Л»

Прибор «ВУСС-Л» проводит измерения в полосе около 120 нм и предназначен для исследования УФ -излучения Солнца вблизи резонансной линии водорода НL.. По результатам измерений получены многочисленные данные о потоке ультрафиолетового излучения и интенсивности в линии Лайман-альфа, которая по предварительным оценкам составила ~ 10 эрг/см2 с. Временная запись потока УФ-излучения прибором «ВУСС-Л» показана на рис.13.

Рис.13. Временная запись сигнала, пропорционального потоку УФ-излучения, прибором «ВУСС-Л» и поток солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см. По оси  х – дни в системе исчисления MJD.

Регистрируемое приборами «СУФР-Сп-К» и «ВУСС-Л» ультрафиолетовое излучение Солнца как звезды воздействует на верхние слои атмосферы Земли и является важной характеристикой активности Солнца на временах его цикличности.

Комплекс приборов «СКЛ» для исследования солнечных космических лучей

Комплекс научной аппаратуры «СКЛ» состоит из трех приборов – «СОНГ» (Спектрометр гамма-излучения и нейтронов), «МКЛ» (Монитор космических лучей) и «СКИ-3» (Спектрометр космического излучения), и предназначен для комплексных исследований солнечных космических лучей и их проявлений в околоземном космическом пространстве. Прибор «СОНГ» регистрирует спектры рентгеновского и гамма-излучений в диапазоне энергий 0,03-100 МэВ, детальные спектры гамма-линий в диапазоне 0,3-20 МэВ, нейтроны с энергиями >20 МэВ, потоки заряженных частиц космических лучей - протонов с энергиями >70 МэВ и электронов с энергиями >50 МэВ. Прибор «МКЛ» измеряет потоки и спектры протонов с энергиями 1-200 МэВ и электронов с энергиями 0,5-12 МэВ. Прибор «СКИ-3» измеряет химический состав и спектры ионов в диапазоне Z=1-10 и диапазоне энергий  1,5-20 МэВ/н для Не, 4-40 МэВ/н для Ne. По сравнению с приборами, установленными на «SOHO» и «Yohkoh» спектрометр «СОНГ» обладает способностью регистрации энергичных (с энергиями до 100 МэВ) гамма-квантов, что, в свою очередь, дает возможность наблюдать гамма-кванты от распада -0 мезонов, образующихся во взаимодействиях высокоэнергичных протонов. Результаты проведенных измерений на «КОРОНАС-Ф» показали, что прибор «СОНГ» обладает фоном для регистрации солнечных нейтронов  не менее, чем в 5-7 раз ниже по сравнению с GRS (SMM) - единственным прибором, регистрировавшим солнечные нейтроны в том же диапазоне энергий.

Вспышка 04.11.2001 в 16ч. 20 м. привела к одному из крупнейших возрастаний солнечных энергичных частиц в околоземном пространстве. На рис.14 приводятся данные патрульного детектора прибора «СПР-Н». Спутник в это время проходил полярную шапку. Поток рентгеновского излучения в областях 1 и 5 соответствует тормозному излучению электронов внешнего пояса, в области 2 наблюдался всплеск магнитосферных электронов (данные прибора «МКЛ»), возрастания 3 и 4 являются реальными возрастаниями рентгеновского излучения. Сравнение с данными спутника «GOES» показало, что несмотря на непрерывное возрастание потока теплового рентгеновского излучения с 16 ч. 03 м. до 16ч. 20 м. тормозное излучение свидетельствовало по крайней мере о двух импульсах ускорения частиц на Солнце.

Рис.14. Показания мониторного рентгеновского детектора прибора «СПР-Н» во время солнечной вспышки. Возрастания 1, 2 и 5 – тормозное излучение магнитосферных электронов. Возрастания 3 и 4 - рентгеновское излучение вне магнитосферного источника (солнечная вспышка).

После вспышки  появились солнечные энергичные частицы и 5 ноября в 20 ч. начались геомагнитные возмущения, связанные с приходом корональной плазмы, инжектированной во вспышке 4 ноября. На нижней панели рис.15 показаны излучение солнечной вспышки в 16:20 UT 4 ноября по данным «GOES 8» и Dst-вариация. Видно, что геомагнитное возмущение, связанное с приходом к Земле корональной эжекцией массы (КЭМ), началось в ~20 ч. UT 5 ноября. Средняя путевая скорость КЭМ ~ 1700км/сек, следовательно, перед КЭМ должна существовать мощная ударная волна. Измерение межпланетного магнитного поля на ИСЗ «ACE», «WIND», «GEOTAIL» подтверждают этот вывод. Эта ударная волна может служить мощным источником энергичных частиц. Измерение протонов и ионов с энергией от 1 до 100 МэВ/нук возрастали от момента вспышки до прихода КЭМ к Земле. При этом ударная волна эффективно ускоряла электроны. На средней панели рис.15 показаны временные зависимости потоков электронов с энергией от 0.3 до 12 МэВ, которые не измерялись на других спутниках в это время вне геомагнитосферы. На верхней панели рис.15 приведено изменение показателя энергетического спектра электронов. Спектр электронов практически не изменялся, пока КЭМ приближалась к Земле. Спектр электронов сделался мягче и поток электронов также как поток протонов и ионов стал уменьшаться при удалении КЭМ от Земли.

На спутнике «КОРОНАС-Ф» измеряются также потоки ионов с энергией от 2 до 40 МэВ/нук. Временные вариации ионов от С до Si были подобны вариациям протонов и электронов. Химический состав ионов на протяжении всей вспышки энергичных частиц практически не изменялся. В таблице 3 приведено процентное содержание различных элементов (ядер с энергией 11.4 – 23 МэВ/нук ) относительно кислорода для четырех интервалов времени в течении вспышки 4-7 ноября 2001 г.

Таблица 3. Процентное содержание различных элементов (ядер с энергией 11.4 – 23 МэВ/нук) относительно кислорода для четырех интервалов времени в течение вспышки 4-7 ноября 2001 г.

| Время | С | N | O | Ne | Mg | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 h 04 Nov – 15 h 05 Nov | 39.0  3.9 | 11.9  1.7 | 100 | 14.4  2.3 | 17.9  2.4 | 17.4  2.2 |
| 22 h 05 Nov – 07 h 06 Nov | 45.5  3.4 | 10.4  1.3 | 100 | 12.0  1.4 | 20.6  2.0 | 16.8  1.8 |
| # 07 h 06 Nov – 19 h 06 Nov | 42.4  6.5 | 11.2  2.7 | 100 | 12.4  2.7 | 16.8  3.4 | 10.4  2.6 |
| # 19 h 06 Nov – 20 h 07 Nov | 54.7  12.6 | 8.5  2.0 | 100 | 12.2  4.6 | 21.6  6.7 | 18.9  6.0 |

Рис.15. Некоторые следствия солнечной вспышки 4 ноября 2001 г. в  межпланетном пространстве и в магнитосфере Земли. Нижняя панель: Xh – тепловое вспышечное рентгеновское излучение по данным «GOES 8», Dst-вариация 4-7 ноября 2001г. Средняя панель - данные о потоках электронов с энергией 0.175-0.315 МэВ в межпланетном пространстве (по данным спутника ACE), а также данные о потоках электронов с энергией 0.0.3-12 МэВ в полярных шапках (комплекс «СКЛ КОРОНАС-Ф»). Верхняя панель – изменение показателя степени энергетического спектра электронов со временем (комплекс «СКЛ КОРОНАС-Ф»).

2_2_2_1kor-F-rus.doc   25.10.02 11:16